Universidad Adventista del Plata

Lic. En sistemas de información

Materia: Redes y Telecomunicaciones II

Profesor: Milton Beloqui

Email: milton.beloqui@uap.edu.ar

Trabajo Practico Nª1

ARP, ICMP, Direccionamiento y Enrutamiento Estático

Metodología de trabajo: El TP se debe realizar en formato electrónico y ser subido al sitio https://campusvirtual.uap.edu.ar hasta la fecha indicada. Deben tener en cuenta que se reducirá la nota si es entregado posterior a la fecha de entrega.

Tema del trabajo: ARP, ICMP, Fragmentación, Direccionamiento y Enrutamiento Estático.

Tipo de trabajo: Investigación – Práctica – Documentación.

Forma de entrega: Grupal (grupos de 4 ó 3 en su defecto)

Fecha de entrega límite: Martes 29/09 23:59

El nombre del archivo que suban al campus virtual debe tener este formato:

- Apellido.Nombre-ISI-Redes2-TP1.pdf /zip/rar/tar.gz

- No se aceptarán trabajos sin nombre.

- Los documentos que entreguen deben tener los nombres de los integrantes del grupo en el encabezado de página.

- Las respuestas deben ir acompañadas de su respectiva pregunta/consigna.

## 1. ARP, ICMP y Fragmentación

Nota: Realizar solo con redes cableadas.

- Cada grupo utilizará una VM Linux.

  - - Configure la red

  - - Debe tener escritorio

  - - Instale Wireshark si ya no está instalado

- En la consola de su Linux ejecute ip neig, analice y explique la salida.

- Ejecute ping desde su Linux a su default gateway y analice la salida de los comandos ARP -a en ambos lados.

- Limpie la tabla arp de su Linux, ponga a capturar con Wireshark y luego ejecute ping a su default gw y detenga la captura.

  - Analice la captura e identifique las entradas relacionadas con arp. Explique qué es lo que observa.

- Limpie la tabla ARP de su Linux ponga a capturar con Wireshark y luego ejecute ping a un destino que no sea entrega directa y detenga la captura.

  - Analice la captura e identifique las entradas relacionadas con ARP. Explique qué es lo que observa.

- ¿Hay alguna diferencia entre el punto 4 y 5?

- Ejecute ping -c 4 -s 1200 {{DEFAULT GATEWAY}} y luego ping -c 4 -s 1600 {{DEFAULT GATEWAY}} y comente qué paso.

- Ejecute ping -M do -c 4 -s 1200 google.com y luego ping -M do -c 4 -s 1600 google.com. Comente para qué sirve cada parámetro del comando y explique qué paso.

- Realice los puntos 7 y 8 capturándolos con Wireshark e identifique los valores que cambian entre los dos pings del mismo punto. Explique lo que se observa en cada caso.

- Determine teóricamente cual es el valor máximo del campo de datos ICMP en el cual no se produce fragmentación. Compruébelo de forma práctica.

- Modifique la MTU de la interfaz de red de su Linux a 1400 y ejecute ping  -M do -c 4 -s 1400 google.com

  - ¿Qué sucede?

  - ¿Por qué razones modificaríamos la MTU en una interfaz?

- Elija un host que no sea Reuter y no tenga entrega directa y desconfigure el default gw. Realice un ping al mismo. Explique qué sucedió.

## 2. Direccionamiento y Enrutamiento Estático

Descripción:

Usted es el administrador de red de la universidad.

Se le fue encomendada la tarea realizar una red de datos convergente para tres edificios del campus.

Realizó un informe en los tres edificios para contabilizar las estaciones de trabajo y servidores, y se dio cuenta que la tendencia es creciente.

Realice lo necesario para suplir las siguientes necesidades:

- Edificio de Administración:

  - 620 estaciones de trabajo

  - 12 servidores

- Edificio de Tecnología:

  - 256 estaciones de trabajo. Posiblemente el departamento crezca el doble.

  - 30 servidores

- Facultad de Ingeniería:

  - Según los registros del último mes, hubo más de 6000 dispositivos diferentes conectados. No se conoce cuál fue el pico de concurrencia.

  - 6 servidores

- Biblioteca:

  - 62 estaciones de trabajo

  - 1 servidor

Dispone de la administración completa de los enrutadores MikroTikCHR ubicados en cada edificio.

En el edificio de Tecnología está el POP junto al enrutador.

Consigna:

Consideraciones generales para la práctica:

- Diseñe y documente gráficamente la topología física y lógica de toda la red

Se debe utilizar aplicaciones como Lucidchart, Dia Diagram, MS Visio o cualquier otro que conozca para hacer la gráfica de la red con una buena presentación.

- Calcule el direccionamiento y documente en tablas sin obviar información (Se recomienda utilizar una suite de trabajo colaborativo como Microsoft 365 o Google Docs/Sheets).

Debe incluir:

- Definición de redes con direcciones de red CIDR, hostname y bcast.

- Dirección/es asignada/s a cada Router.

- Tablas de Rutas (resumida) para cada Router.

- Prepare un Proyecto en EVE-NG donde representen estaciones de trabajo y servidores con lo siguiente (de ser necesario pueden reducir la RAM en las configuraciones):

- Sistema operativo Ubuntu-Server para los Puestos: 1 por cada subnet para PCs y para los Servers: 1 por cada subnet para Servers.

- Nombre de host (averiguar cómo cambiar de forma persistente el hostname en los Linux)

- Configure los enrutadores MikroTik Cloud Hosted Router (CHR) correspondientes sobre EVE-NG (nombre y direccionamiento)

  - Cree las rutas estáticas necesarias para que la red converja y tenga salida a internet.

  - Documente en tablas.

  - Todos los puestos (PCs) deben llegar a todos los Servers utilizando ICMP.

# Notas Importantes:

- No desperdicie direcciones IP al menos que se tenga una previsión de crecimiento de esa red.

- Los dominios L2 para cada Subnet deben estar aislados física o virtualmente.

- Cada estación de trabajo debe tener su hostname y dominio

Ejemplos:

-- pc1.adm.uap.edu.ar

-- webserver.tec.uap.edu.ar

-- fileserver.ing.uap.edu.ar

-- mediaserver.bib.uap.edu.ar